KOMENDA GŁÓWNA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

BIURO SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

KIEROWCÓW – KONSERWATORÓW

SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

Warszawa 2015

Opracowanie merytoryczne:

st. bryg. Ireneusz KRÓLIK – KG PSP

st. bryg. Tomasz NACZAS – KG PSP

st. bryg. Janusz SZYLAR – KW PSP Warszawa

bryg. Robert ŁAZAJ – CS PSP Częstochowa

mł. bryg. Krzysztof RASZEWSKI – KW PSP Łódź

st. kpt. Witold CHOJNACKI – KW PSP Kraków

Opracowanie metodyczne:

Magdalena STAJSZCZAK – KG PSP

st. kpt. Witold CHOJNACKI – KW PSP Kraków

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	3

I.	ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE	4

1.	Cel szkolenia	4

2.	Sylwetka absolwenta	4

3.	Warunki przyjęcia na szkolenie	5

4.	Uprawnienia	5

II.	REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO	5

1.	Organizacja szkolenia	5

2.	Zalecenia i wskazówki metodyczne	5

3.	Plan nauczania	7

III.	TREŚCI KSZTAŁCENIA	8

1.	Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego	8

2.	Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych	8

3.	Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych	8

4.	Eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP	9

5.	Obsługa techniczna samochodów pożarniczych	9

6.	Eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu	9

7.	Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych	10

8.	Eksploatacja ratowniczego sprzętu mechanicznego	10

9.	Eksploatacja sprzętu ochrony dróg oddechowych	10

10.	Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych	11

11.	Egzamin	11

IV.	LITERATURA	12

ZATWIERDZAM						Warszawa, dnia    		2015r.

..........................................

# ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

## Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców - konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

## Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu szkolenia słuchacz powinien:

- w sferze poznawczej:

- wymienić prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego;

- scharakteryzować podstawowe samochody pożarnicze;

- omówić standardy wyposażenia samochodów pożarniczych;

- wskazać zasady BHP podczas obsługi sprzętu silnikowego.

- w sferze praktycznej:

- przygotować do pracy hydrauliczne urządzenia ratownicze, agregaty prądotwórcze 
i sprzęt mechaniczny;

- przygotować do pracy motopompy i autopompy pożarnicze;

- uruchomić i obsłużyć pompy i autopompy pożarnicze;

- obsługiwać w czasie działań ratowniczych i szkolenia urządzenia mechaniczne będące na wyposażeniu OSP;

- prowadzić dokumentację sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP;

- prowadzić korespondencję radiową.

- w sferze motywacyjnej mieć ukształtowane postawy:

- zdyscyplinowania;

- odpowiedzialności za powierzony sprzęt ratowniczy

- odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, innych ratowników, osób zagrożonych;

- odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

## Warunki przyjęcia na szkolenie

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

- skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”;

- wiek - nie przekroczone 65 lat;

- prawo jazdy co najmniej kat. B;

- potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

## Uprawnienia

Ukończenie szkolenia upoważnia do eksploatacji i obsługi wyposażenia technicznego przewidzianego w programie szkolenia, w ramach wykonywania działań ratowniczych w macierzystych jednostkach OSP, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

- w ramach szkolenia strażak nabył wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji i obsługi danego wyposażenia technicznego;

- nie są wymagane dodatkowe uprawnienia państwowe na eksploatację i obsługę wyposażenia technicznego;

- strażak zapoznał się z instrukcją obsługi danego wyposażenia technicznego w jednostce macierzystej OSP.

# REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO

## Organizacja szkolenia

- Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.

- Podstawą organizacji procesu dydaktycznego jest plan nauczania. Podstawową formą nauczania jest lekcja, której odpowiada jedna godzina dydaktyczna, trwająca 45 minut. Dopuszcza się łączenie dwóch jednostek lekcyjnych.

- Na realizację programu szkolenia przewidziano 28 godzin zajęć dydaktycznych, w tym:

- zajęcia dydaktyczne – 23 godziny dydaktyczne;

- egzamin – 5 godzin dydaktycznych.

- Warunkiem ukończenia szkolenia jest zaliczenie egzaminu końcowego, składającego się 
z części teoretycznej i praktycznej.

## Zalecenia i wskazówki metodyczne

- Szkolenie może odbywać się w systemie dziennym bądź zaocznym, przy czym wielkość grupy uczestników szkolenia nie może przekraczać 40 osób. Zajęcia praktyczne należy prowadzić 
w grupach (4-8 osobowych), stosownie do realizowanej tematyki.

- Należy zapewnić warunki do realizacji celów dydaktycznych poprzez stosowanie różnorodnych form organizacji procesu nauczania. Skuteczność procesu dydaktycznego wymaga łączenia metod podających z metodami aktywizującymi.

- W procesie nauczania należy uwzględniać obowiązujące zasady nauczania oraz racjonalnie łączyć różne metody nauczania.

- W procesie kształtowania umiejętności słuchaczy powinny wystąpić następujące etapy:

- uświadomienie słuchaczom nazwy i znaczenia danej umiejętności;

- sformułowanie na podstawie opanowanych wiadomości reguł, algorytmów postępowania;

- pokaz wykonania danej czynności przez instruktora;

- wykonanie pierwszych czynności przez słuchacza pod stałą kontrolą instruktora;

- systematyczne i samodzielne wykonywanie przez słuchacza ćwiczeń odpowiednio rozłożonych w czasie.

- Podczas planowania zajęć praktycznych należy zwrócić uwagę na ich właściwą organizację, 
a w tym w szczególności na zapewnienie:

- odpowiednio przygotowanej pozoracji zdarzenia/sytuacji do założenia;

- niezbędnego sprzętu;

- właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ćwiczenia prowadzić należy w różnych warunkach terenowych (teren otwarty, teren zurbanizowany, przestrzeń ograniczona, różne ukształtowanie terenu, instalacje technologiczne, zbiorniki, cieki wodne) i atmosferycznych.

- Zajęcia praktyczne należy poprzedzić odprawą instruktorsko-metodyczną, którą prowadzi kierownik ćwiczeń. Celem odprawy jest zapoznanie słuchaczy z tematyką i celem ćwiczeń, omówienie ich przebiegu oraz wskazanie zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji zajęć.

- W czasie trwania ćwiczeń instruktor na bieżąco kontroluje w grupach poprawność wykonywania zadań i koryguje zauważone błędy i nieprawidłowości. Na zakończenie ćwiczeń, w ramach instruktażu końcowego, instruktor podsumowuje zajęcia, sprawdza stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności, analizuje i omawia popełnione w czasie ćwiczeń błędy 
i przyczyny ich występowania oraz wskazuje prawidłowy sposób wykonania zadania.

- Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być zintegrowane z tematyką prowadzonych zajęć. W procesie nauczania należy zwracać uwagę na istniejące lub mogące wystąpić zagrożenia oraz wskazywać na sposoby bezpiecznego wykonywania zadań.

- Należy inspirować słuchaczy do systematycznego uaktualniania, pogłębiania i rozszerzania wiedzy, a zwłaszcza w toku dalszego doskonalenia umiejętności, prowadzonego 
w jednostkach macierzystych oraz w formie samokształcenia kierunkowego 
z zastosowaniem e-learningu.

- Szczegółowe zalecenia i wskazówki metodyczne znajdują się przy poszczególnych tematach.

## Plan nauczania

| L.p. | Temat | T | P | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego | 1 | - | 1 |
| 2. | Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych | 1 | - | 1 |
| 3. | Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych | 1 | - | 1 |
| 4. | Eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP | 4 | 6 | 10 |
| 5. | Obsługa techniczna samochodów pożarniczych | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Eksploatacja ratowniczego sprzętu mechanicznego | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Eksploatacja sprzętu ochrony dróg oddechowych | 1 | - | 1 |
| 10. | Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych | 1 | - | 1 |
| 11. | Egzamin | 1 | 4 | 5 |
|  | Razem | 14 | 14 | 28 |

# TREŚCI KSZTAŁCENIA

## Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego – 1T

Materiał nauczania:

Postanowienia kodeksu drogowego w odniesieniu do samochodów uprzywilejowanych. Zasady jazdy 
w kolumnie. Uprawnienia kierowcy.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- omówić zadania kierowcy po ogłoszeniu alarmu;

- odebrać polecenie wyjazdu;

- wymienić obowiązki kierowcy po zajęciu miejsca w samochodzie;

- omówić zasady poruszania się pojazdu uprzywilejowanego na drogach stosownie do postanowień kodeksu drogowego;

- omówić zasady jazdy w kolumnie.

## Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych – 1T

Materiał nauczania:

Podział pojazdów pożarniczych. Podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne samochodów pożarniczych. Standardy wyposażenia. Dokumentacja pracy sprzętu silnikowego.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- scharakteryzować pojazdy pożarnicze;

- omówić standardy wyposażenia samochodów pożarniczych;

- dokumentować pracę pojazdu i sprzętu silnikowego;

- wymienić podstawowe dane taktyczno - techniczne i eksploatacyjne najczęściej użytkowanych przez OSP samochodów pożarniczych;

- opisać podstawowe wyposażenie w/w samochodów;

- wykorzystać parametry techniczne sprzętu podczas działań ratowniczych.

## Zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych – 1T

Materiał nauczania:

Zasady bezpieczeństwa dotyczące dojazdu i miejsca ustawienia pojazdu w czasie działań ratowniczo – gaśniczych. Oznakowanie pojazdu i terenu działań. Elementy zabezpieczenia terenu akcji.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- zastosować zasady użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych;

- dobrać miejsce bezpiecznego ustawienia pojazdu;

- ustawić i oznakować pojazd w czasie działań ratowniczo – gaśniczych;

- wymienić elementy zabezpieczenia terenu akcji;

- scharakteryzować zagrożenia wynikające ze specyfiki zdarzenia dla kierowcy 
i pojazdu.

## Eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP - 4T, 6P

Materiał nauczania:

Podział pomp pożarniczych. Przeznaczenie motopomp i autopomp. Oznaczenia motopomp 
i autopomp. Obsługa pomp, uruchomienie, pobór wody z pojazdu, zbiornika zewnętrznego, 
z hydrantu i od innych pomp. Podawanie wody na linie tłoczne, linie szybkiego natarcia 
i działko wodno - pianowe. Idea działania układu wodno-pianowego w samochodach gaśniczych. Przyrządy pomiarowe. Konserwacja pomp.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- opisać rodzaje i zasadę działania pomp pożarniczych;

- omówić przeznaczenie motopomp i autopomp;

- określić parametry pomp na podstawie oznakowania;

- uruchomić i obsłużyć motopompę i autopompę;

- omówić urządzenia pomiarowe, odczytać ich wskazania i obsłużyć tablicę sterowniczą układu wodno-pianowego;

- określić wydajność i ciśnienie pomp pożarniczych;

- przygotować stanowisko wodne motopompy;

- podać wodę i pianę na linie tłoczne, linie szybkiego natarcia i działko wodno - pianowe;

- uzupełnić zbiornik (zasysanie, hydrant, pompa);

- podać wodę w różnych warunkach terenowych;

- wymienić urządzenia zasysające w pompach oraz opisać ich rodzaje i sposób działania;

- dobrać paliwo w zależności od rodzaju silnika motopompy;

- przeprowadzić konserwację motopompy i autopompy.

## Obsługa techniczna samochodów pożarniczych – 1T, 1P

Materiał nauczania:

Obsługa techniczna samochodów pożarniczych. Przygotowanie samochodu do ruchu drogowego. Podstawowe czynności techniczne, eksploatacyjne i konserwacyjne.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- określić zasady obsługi samochodów pożarniczych;

- określić warunki gwarancji i użytkowania samochodu, czasookresy przeglądów gwarancyjnych i badań technicznych;

- obsłużyć techniczne wyposażenie sprzętu dodatkowego (instalacja wodno-pianowa, nagrzewnica, wyciągarka, blokada mostu itp.);

- wymienić zasady przechowywania paliw i smarów.

## Eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu - 1T, 1P

Materiał nauczania:

Rodzaj sprzętu oświetleniowego. Agregaty prądotwórcze - typy i przeznaczenie. Warunki eksploatacyjno-użytkowe. Obsługa agregatów prądotwórczych i masztów oświetleniowych.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- wymienić typy i omówić przeznaczenie agregatów prądotwórczych i sprzętu oświetleniowego;

- obsłużyć agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy;

- wyjaśnić dane techniczne na tabliczce znamionowej agregatu;

- przestrzegać zasad bhp podczas przygotowania i pracy agregatów, masztów oświetleniowych.

## Eksploatacja hydraulicznych i pneumatycznych zestawów ratowniczych – 1T, 1P

Materiał nauczania:

Rodzaje ratowniczych zestawów hydraulicznych i pneumatycznych. Warunki eksploatacyjno-użytkowe. Zasady przygotowania pomp hydraulicznych do pracy. Bieżąca konserwacja sprzętu. Bezpieczeństwo eksploatacji.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- wymienić narzędzia i osprzęt wchodzący w skład ratowniczych zestawów hydraulicznych;

- wymienić narzędzia i osprzęt wchodzący w skład ratowniczych zestawów pneumatycznych;

- omówić warunki eksploatacyjno-użytkowe ratowniczych zestawów hydraulicznych 
i pneumatycznych.

- omówić budowę i wyjaśnić zasady przygotowania do pracy ratowniczych zestawów hydraulicznych i pneumatycznych;

- zastosować zasady bhp podczas przygotowywania zestawów do pracy i w czasie pracy 
z zestawami;

- przeprowadzić bieżącą konserwację narzędzi i osprzętu.

## Eksploatacja ratowniczego sprzętu mechanicznego – 1T, 1P

Materiał nauczania:

Rodzaje sprzętu mechanicznego i jego przeznaczenie (pilarka łańcuchowa, przecinarka tarczowa, młot udarowy, wyciągarki samochodowe i ręczne). Podstawowa budowa. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Obsługa i konserwacja bieżąca.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- omówić podstawową budowę i zasady bhp podczas przygotowania do pracy
 i eksploatacji sprzętu mechanicznego;

- przygotować ratowniczy sprzęt mechaniczny do pracy i ocenić jego stan;

- wymienić zasady uruchamiania, sprawdzania naciągu łańcucha, uzupełniania paliwa 
i oleju, obsługi filtra powietrza i świecy zapłonowej pilarek łańcuchowych;

- wymienić zasady uruchamiania, sprawdzania naciągu paska, uzupełniania paliwa, obsługi filtra powietrza i świecy zapłonowej, regulacji gaźnika, wymiany i doboru tarczy 
w przecinarkach tarczowych;

- omówić przeznaczenie młota udarowego i udarowo-obrotowego, wciągarki silnikowej 
i ręcznej.

## Eksploatacja sprzętu ochrony dróg oddechowych –  1T

Materiał nauczania:

Terminy przeglądów, wymagana legalizacja i dokumentacja.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- przestrzegać terminów przeglądów i wymaganych legalizacji;

- scharakteryzować dokumentację eksploatacyjną;

- omówić zasady prowadzenia bieżącej konserwacji.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych – 1T

Materiał nauczania:

Bezpieczeństwo i higiena służby podczas akcji ratowniczych. Zagrożenia występujące podczas działań ratowniczych oraz szkoleń pożarniczych. Działania ratownicze, pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze.

Cele szczegółowe:

W wyniku realizacji tematu słuchacz powinien umieć:

- omówić warunki bezpieczeństwa pracy/służby podczas działań ratowniczych i ćwiczeń pożarniczych;

- omówić kryteria odstępowania od zasad działania powszechnie uznanych za bezpieczne podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych;

- podać przykłady zagrożeń występujących podczas działań ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń pożarniczych.

## Egzamin – 1T, 4P

# LITERATURA

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2013 poz. 1340 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku 
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
(Dz. U. Nr 46, poz. 239).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 roku  w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2008 nr 180 poz. 1115).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 roku w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. 1992 nr 54 poz. 259).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.).

- Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

- Wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2014 r. 
z późn. zm. dot. standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej.

- Adamski A., Zarzycki J., Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ratownictwa w transporcie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 1999 r.

- Bielicki P., Taktyka działań gaśniczych dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2004 r.

- Derecki T., Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych, SGSP Warszawa 1999 r.

- Gil D., Sprzęt gaśniczy, SP PSP Bydgoszcz 2004 r.

- Gil D., Sprzęt ratowniczy, SP PSP Bydgoszcz 2004 r.

- Gil D., Wyposażenie osobiste i ochronne strażaka, SP PSP Bydgoszcz 2004 r.

- Jankowski K., Pruss W., Skubel R., Wciągarki w działaniach straży pożarnych, Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej, Bydgoszcz 2012 r.

- Kaliciecki H., Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych, Instytut Wydawniczy CRZZ Warszawa 1977 r.

- Kaliciecki H., Motopompy pożarnicze, Instytut Wydawniczy CRZZ Warszawa 1979 r.